Unidad Móvil A-1 de Pueblo _____

Resultados de Muestreo del Suelo de la EPA de EE. UU., del 16 al 19 de mayo de 2022. El evento de muestreo incluyó recolectar muestras de suelo desde la superficie del suelo hasta una pulgada de profundidad, y muestras desde una pulgada de profundidad hasta seis pulgadas de profundidad.

| Metal | Niveles de detección específicos de la EPA para propiedades residenciales | De 0 a 1 pulgada de profundidad (ppm) | De 1 a 6 pulgadas de profundidad (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plomo | 729 partes por millón (ppm)* |  |  |
| Arsénico | 120 ppm** |  |  |

Puede obtener una tabla con todos los resultados de los metales de su lote comunicándose con la EPA.

* Los resultados de laboratorio de su propiedad mostraron que el plomo en el suelo tiene un nivel bajo de biodisponibilidad. Esto significa que hay menos posibilidades de que el cuerpo absorba el plomo cuando las partículas de tierra se ingieren de forma accidental, especialmente cuando los niños pequeños se llevan las manos o los juguetes a la boca.

El nivel de detección actual de la EPA para el plomo es de 400 ppm. Ese número se ajusta a un nivel más alto debido a la baja biodisponibilidad del plomo en su propiedad. Por lo tanto, cualquier valor de plomo superior a 729 partes por millón requeriría la limpieza de la EPA.

** Los niveles de detección son niveles que la EPA considera seguros para los seres humanos a lo largo de la vida, no son niveles de limpieza. El nivel de detección del arsénico está basado en pruebas de biodisponibilidad específicas del sitio para el arsénico en el pueblo de casas móviles A-1.

A-1 Mobile Village Unit _____

U.S. EPA Soil Sampling Results May 16-19, 2022. The sampling event included taking soil samples from the ground surface to one inch deep, and samples from one inch deep to six inches deep.

| Metal | EPA Site Specific Screening Levels for residential properties | 0-1 inch deep (ppm) | 1-6 inches deep (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead | 729 parts per million (ppm)* |  |  |
| Arsenic | 120 ppm** |  |  |

A table with all metals results for your lot may be obtained by contacting EPA.

*The laboratory results from your property showed lead in the soils have a low level of bioavailability. This means there is a lower chance of lead being absorbed by the body when the soil particles are accidentally swallowed, particularly by young children placing their hands or toys in their mouths.

EPA’s current screening level for lead is 400 ppm. That number is adjusted higher due to the low bioavailability of the lead at your property. Therefore, any lead value above 729 parts per million may require EPA cleanup.

** Screening Levels are levels considered by EPA to be protective for humans over a lifetime, they are not cleanup levels. The screening level for arsenic is based on site-specific bioavailability testing for arsenic at the A-1 Mobile Village.